- Опыт разработки инвестиционных программ

Цель оказания услуги:

Разработка инвестиционной программы по теплоснабжению Муниципального образования

Этапы разработки инвестиционной программы:

1.Сбор и обработка данных по разработке инвестиционной программы;

2.Разработка инвестиционной программы;

3.Согласование проекта инвестиционной программы ЖКХ.

Краткое резюме инвестиционной программы по теплоснабжению:

Цели инвестиционной программы по теплоснабжению:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение качества услуги теплоснабжения;

- повышение эффективности деятельности организации коммунального комплекса;

Задачи инвестиционной программы:

- разработать проект внедрения информационно-графической системы теплоснабжения Муниципального образования;

- разработать проект реконструкции тепловых сетей с разбивкой на сетевые районы;

- разработать проект по водно-химическому режиму тепловых сетей;

- осуществить строительство насосной станции производительностью 200 м3/ч;

- с целью увеличения пропускной способности тепловых сетей осуществить строительство по ул. Геологов трубопровода от ПНС-12 до ПНС-66 - 2dy=300мм – 1 км.:

- с целью увеличения пропускной способности тепловых сетей осуществить реконструкцию трубопровода 2dy=200мм по ул. Мира на север от ПНС-55 до стыковки с трубопроводом 2dy=400мм путем замены на 2dу=400мм – 0,7 км.;

- осуществить мероприятия по восстановлению и замене тепловой изоляции теплотрасс ср.dy=150мм на скорлупы ППУ – 18 км.

Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы:

- уровень износа к 2014 г. не должен превышать значения, равного 92,75%;

- уровень потерь к 2014 г. снизится по сравнению с значением показателя на конец 2009 г. на 16,43% и в 2014 г. составит 16,49% от объема отпуска в сеть;

- коэффициент потерь к 2014 г. составит 0,464 тыс. Гкал на 1 км. сети

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене к 2014 г. снизится до 30,52% по сравнению с 33,47% в 2009 г. (факт);

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене теплоизоляции к 2014 г. сократится на 42,02% и составит 57,98%;

- пропускная способность тепловых сетей к 2014 г. вырастет на 2,01% и составит 65,90 Гкал/час.

Сроки реализации инвестиционной программы по теплоснабжению: 2011 – 2014 гг.

Мероприятия инвестиционной программы по теплоснабжению:

- внедрение информационно-графической системы теплоснабжения Муниципального образования;

- разработка проекта по реконструкции тепловых сетей с разбивкой на сетевые районы;

- разработка проекта по водно-химическому режиму тепловых сетей;

- строительство насосной станции производительностью 200 м3/ч;

- строительство по ул. Геологов трубопровода от ПНС-12 до ПНС-66 - 2dy=300 мм.;

- реконструкция трубопровода 2dy=200 мм. по ул. Мира на север от ПНС-55 до стыковки с трубопроводом 2dy=400 мм. путем замены на 2dy=400 мм.;

- восстановление и замена тепловой изоляции теплотрасс ср.dy=150 мм. на скорлупу ППУ.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства организации и бюджетные средства. Необходимый объем финансирования инвестиционной программы – 47 817,131 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств – 45 532,999 тыс. руб., за счет собственных средств (надбавка к тарифу) – 2 284,132 тыс. руб.

Объемы финансирования за счет средств бюджета Муниципального образования будут уточняться с учетом возможностей местного бюджета на очередной финансовый год

Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий инвестиционной программы по теплоснабжению:

- снижение уровня потерь тепловой энергии в результате замены и восстановлении теплоизоляции;

- повышение пропускной способности тепловых сетей в результате их реконструкции (0,7 км.) и строительства новых сетей (1 км.);

- повышение эффективности оказания услуги теплоснабжения в результате внедрения информационно-графической системы теплоснабжения.

В инвестиционной программе предусмотрена норма дисконта – 10%. Простой срок окупаемости проекта инвестиционной программы – 3,46 года, дисконтированный срок окупаемости проекта – 3,57 года.

Чистый дисконтированный доход составляет 422,487   тыс. руб., внутренняя норма доходности проекта инвестиционной программы 94,88%.